T.C.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİL 395 PROJE I

GRUP 1

PROJE ÇALIŞANLARI:

Ali Ozan TAÇALAN

Emrullah GENÇOĞLU

Ekber AZİZ

Serap UÇUŞ

Hasan BİLGİN

Şahin EĞİLMEZ

Oğuz Erdi ERKMEN

DANIŞMAN:  Prof. Dr. Erkan ZERGEROĞLU

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3

1.1.	Projenin Tanımı	3

1.2.	Projenin Amacı	3

1.3.	Proje Kapsamı ve Kriterleri	3

2. PROJE DİYAGRAMI	4

2.1 Donanım Modülü	4

2.1.1 Proje malzemeleri	4

2.1.2 Donanim Montajlama	7

2.1.3 Plaka Dengeleme Sisteminin Mekanik Tasarımı	9

2.2 Yazılım Modülü	10

2.2.1 Kullanılan Yöntem Ve Kütüphaneler	11

2.2.2 Genel Algoritma	12

2.3 Arayüz Modülü	13

2.3.1 Modellemede Kullanılan Program	13

2.3.2 Kullanıcı Ekranı	13

2.3.3 Modelleme	13

3. GÖREV DAĞILIMI	15

4. REFERANSLAR	16

# 1. GİRİŞ

# Projenin Tanımı

Bu proje zemini düz bir yüzey üzerinde topun dengede durmasını sağlayacak mekanik düzeneği ve bu hareketleri bilgisayar üzerinde 3 boyutlu gösterimini sağlamaktır. Tasarlanacak olan düzenek topun konumun kontrol edecek ve bu konuma göre yapması gereken hareketleri yapacaktır. Topun dengede durması için gerekli hesaplamalar topun anlık konumuna göre belirlenmiştir.

# Projenin Amacı

Düzenekte düzlem olarak kullanılacak dokunmatik ekran üzerinden anlık konum bilgileri alınacak ve topun dengede durması için dokunmatik ekranın bağlı olduğu düzlem gerekli yönlere doğru hareket etmesini sağlamaktır. Bu hareketleri sağlamak için bir Arduino Mega 2560 [1] ve 2 tane Servo motor kullanılmıştır. Servo motorlar düzlem hareketini sağlayacak Arduino ise motorlar için gerekli enerjiyi sağlayacaktır. Top, dokunmatik ekran üzerinde gerekli hareketleri yapıp düzlem üzerinden düşmemektedir. Bu hareketler eş zamanlı olarak Windows ve Linux platformlarında OpenSceneGraph [2] kullanılarak hazırlanan üç boyutlu modelleme ile etkileşime sahiptir.

# Proje Kapsamı ve Kriterleri

Proje kapsamında 38 mm ve 24 mm çapa sahip metal iki top ile test edilen dengeleyici düzlem donanımsal olarak birleştirilmiştir. Bu durumu gerçekleyebilme adına dokunmatik ekran üç boyutlu uzayda olası her yöne salınım hareketi yapabilerek topu dengede tutmaktadır. Bu kapsamda dengeleyici işlemleri yapan algoritma yazılmıştır. Algoritmalar topun hangi yöne hangi şiddette gitmesi gerektiğini hesaplayıp sonuçlar Arduino Mega 2560 ile bilgisayar ortamına iletilmektedir. Bilgisayar üzerinde düzenli olarak konum verileri alınıp aynı zamanda Arduino Mega 2560’a talep edilen komutlar iletilebilmektedir.

# 2. PROJE DİYAGRAMI

Aşağıda tüm sistemin blok şemasıdır.

## 2.1 Donanım Modülü

### 2.1.1 Proje malzemeleri

4 Tel Dirençli Dokunmatik Ekran Paneli

Şekil 2.1.1

Dokunmatik ekran paneli içindeki dört adet telden aldığı potansiyel fark değerleri ile (x,y) biçiminde konum değerleri döndürmektedir.

Özellikleri:

- Boyut : 10.4” (~24 cm)

- Yapi : Cam, dirençli yapı, iletken kaplama

- Cevap süresi : ≤12ms , 12 milisaniyeden az

- Akım: 5V DC'de 1mA

- İzolasyon Direnci: ≥20MΩ (25V DC)

- Baskı Tansiyonu: 10gram ~ 100gram

Servo motor

Şekil 2.1.2

Servo motor; dokumatik panelin hareket ettirilmesinde kullanılacaktır.

Panel üzerine koyulan topun dengeye gelmesi için paneli aşağı yukarı hareketlerle dengeleyen çubukların hareketini servo motorlarla hareket ettireceğiz.

Özellikleri:

- Boyut: 39.5 x 20.5 x 42 mm

- Ağırlık: 44 g

- Hız @6V: 0.14 sn/60°

- Zorlanma Torku @6V: 4.8 kg•cm

- Adet: 2 servo motor

Arduino Mega 2560

Şekil 2.1.3

Teknik Özellikler:

- ATmega2560 Mikrodenetleyici

- 7-12V Giriş Voltajı

- 54 Dijital G/Ç Pini

- 14 PWM Çıkışı

- 16 ADC Girişi

- 16MHz Çalışma Frekansı

- 256KB Flash Hafıza

- Arduino IDE yazı düzenleyicisi aracılığı ile Arduino’ya bootloader ile (karta yazılım yüklemeye yarayan kod parçası) programlar yüklenir.

- Arduino Mega 2560’ın aynı zamanda USB aşırı akım koruması da vardır. Normalde her bilgisayarda bu koruma bulunur ama ek olarak Mega2560’a 500mAin üzerinde akım uygulanırsa atacak bir sigorta bulunmaktadır.

- Mega2560’ın maksimum boy ve eni 100mm x 50mmdir.

Yardımcı Malzemeler

1-Mafsal

Şekil 2.1.4

Mafsal üst tabakanın her tarafa hareket edebilmesi için kullanıldı.

2-Pushrod

Şekil 2.1.5

Pushrod üst tabakayı  hareket ettiren eklemin 360 derece dönmesini sağlar.

3-Pushrod Tel

Şekil 2.1.6

Tel üst tabakanın up-down hareketinde kullanıldı.

4-Adaptör

Şekil 2.1.7

Adaptör servo motorlara 5V 1 A lik besleme yapıyor.

### 2.1.2 Donanim Montajlama

Şekil 2.2.1

Şekil 2.2.1 te  servo motorlar ve dokunmatik panelin ardunio board a bağlantı şekli gösterilmiştir

- Plaka ve Motorlar  Montajlama adımları :

1.Adım: Plakanın  merkezine mafsalı sabitledik ve tabana tutturulmuş çubuğun üzerine monte edildi. Plaka, her yönden serbestçe hareket edebilmesi sağlandı.

Şekil 2.2.2

2.Adım:  Motorlar, iki motorun her birine dik olacak şekilde tabana sabitledik.

3.Adım:  Kolları motorlardan plakaya bağlayan eklemler yapıldı. Bu eklemler harekette iki derece serbestlik sağlandı. Bu yalnızca bir motor hareket ederken plakanın merkez etrafında dönme hareketinden kaçınmak için yapıldı.

Şekil 2.2.3

4.Adım: Eklemler plakaya köşebentler kullanarak vidalanmıştır.Motorlar tabandaki vida merkezinden olduğu için eklemler plaka merkezinden uzaktadır.

5.Adım: Eklemler motorun koluna vida ile bağlandı.

6.Adım : Plakanın hareketi test edildi.

Şekil 2.2.4

### 2.1.3 Plaka Dengeleme Sisteminin Mekanik Tasarımı

Plaka dengeleme sistemindeki topun mekanik tasarımı, sistemin fiziksel tasarımına dayanmaktadır

Şekil 1:Ball-on-plate system

Aşağıda açıklanan ana parçalar, yukarıdaki kavram çiziminde bulunanlardır.

LINKAGE JOINTS: Bağlantı çubuklarının her iki yanında bulunur ve motor ile destek plakası arasında bağlantılar sağlar.

U-JOINT- Ekran düzleminin yalnızca X ve Y yönlerinde hareket etmesine izin verir.

ALUMINIUM BRACE: Bağlantı çubuklarının destek plakasına bağlanması için bir araç sağlar.

TOUCHPAD SENSOR: Konum bilgisi için kullanılan dirençli dokunmatik ekran.

BACKING PLATE: Cam dokunmatik ekran için güç ve destekleyici taban sağlar.

GAURDRAILS: Topu dokunmatik ekranda tutar.

GROUND PLATE: Zemin Plakası.

TRANSLATION BAR: Motor mili bağlantı çubuğuna bağlar.

## 2.2 Yazılım Modülü

Yazılım Modülünde şu algoritmalar kullnılmıştır.

- Mikrodenetleyici'de PID CONTROL'u kullanacağız,

Two Joysticks for X-Y axis control

Servos control

CONTROLLER

Şekil 2: Dengeleme Bilyesinin Blok Diyagramı

Joystick Control: Bir tabanda dönen bir çubuktan oluşan bir giriş aygıtıdır. Analog değeri okunur ve plakanın dönmesi gereken bir açıyla döner.

Şekil 3: Dengeleme Bilyesinin Yazılım Akış Diyagramı

### 2.2.1 Kullanılan Yöntem Ve Kütüphaneler

Projemizde touchscreenden gelen X ve Y koordinatlarını işleyerek servo motorlara göndereceğimiz açı değerlerini belirliyoruz. Bu açı değerlerini belirlerken otomatik kontrol denetiminde kullanılan PID denetleyicisi yöntemini kullanıyoruz. Bu işlemler için kullandığımız yöntem ve kütüphaneler aşağıda gösterilmiştir:

PID :   Kapalı bir döngüde denetim sistemi içinde kontrol eden organın (kontrolörün) görevi, ölçme üzerinden geri beslenen çıkış büyüklüğünü (hız, devir sayısı, pozisyon vb.),  referans olarak verilen giriş büyüklüğü ile karşılaştırarak aradaki farkın yani hata değerinin miktarına kendi kontrol sisteminin etkisine uygun bir şekilde kumanda denetim sinyali üreterek çıkışa tekrar sunulması ile sistem kontrol edilir. Bu yöntemlerden PID denetleyicisinin açılımı ;

► P (Proportional) Oransal
► I  (Integral) İntegral
► D (Derivative) Türevsel

Bir PID denetleyici çıkıştan geri besleme (feedback) ile gelen sinyali giriş (referans) sinyali ile karşılaştırır ve farkından bir hata oluşur. Bu oluşan hataya göre PID denetleyici hatayı en aza indirgemeye çalışarak bir etki yapar ve çıkışa gönderir. Bu şekilde hata en aza indirilene kadar çıkıştan girişe sürekli geri besleme ile hatalar belirlenir ve denetleyici etkisini çıkışa göndererek hata azaltılır

Burada önemli olan Kp, Ki ve Kd kazançlarının belirlenmesidir. Bu katsayıların uygun şartlarda sistemi kontrol etmesi için belirlenmesi gerekir. Bunu belirlemek kolay değildir ve net bir cevabı yoktur. En uygun ayar için en az ve sıfır hata, sistemde minimum aşım, kısa sürede hatayı giderme ve sistemde kararlılığı sağlama gibi kriterleri yerine getirecek Kp, Ki ve Kd kazançları seçilmelidir. Yani sistemin çıkışında en küçük hatayı en az zamanda ve en az salınım yapması gerekir. Bu projede de anlık ölçümler sonucu Kp , Ki, Kd değerleri belirlenmiştir.

MAP : Map fonksiyonu temel olarak belirli bir değer aralığında olan tam sayı değerlerini başka bir değer aralığına çevirir. Projede, touchscreen’den gelen input değerlerindeki gürültüyü azaltmak için, aralık daha küçük bir aralığa çekildi. Input aralıkları, her iki eksen için  0 – 1024 iken map yöntemi ile bu değerleri X ekseni için 0 - 400, Y ekseni için 0 – 300 aralığına çekildi.

TOUCHSCREEN.H KÜTÜPHANESİ :  Touchscreen’den gelen X ve Y koordinatları getPoint() ile alındı. Touchscreen’in üzerinde top yoksa pressure değeri 0 olur ve bu sayede sistem denge konumuna dönebilir. Ancak bu projede top pressure değeri yaratmadığından bu değer kullanılmadan sistemin X ve Y değerlerinin mantıklı olup olmadığına bakılarak sistem dengeye getirilmiştir.

AVERAGE (ORTALAMA ALMA)  : Servo motorlardan gelen açı değerlerinin çok fazla gürültü oluşturup sistemi salınım hareketine zorladığı için son 5 açı değerinin ortalaması alınarak sisteme hareket verilmektedir.

### 2.2.2 Genel Algoritma

- Touchscreen’in üzerinde top yok iken motorlar 90’ar derecede olup sistem denge konumundadır.

- Touchscreen üzerine top konulduğunda  X ve Y koordinatları Arduino’ya gitmektedir.

- Yazılım modülüne bu koordinatlar (0 – 1024) aralığında gelmektedir. Bu koordinatlar map fonksiyonu kullanarak 400*300 çözünürlüğe oranlanmaktadır.

- Varsayılan olarak topun dengelenmesini istediğimiz noktası orta noktasıdır. Bu yüzden Setpoint noktası (200,150)  olarak alınır. Bu ileri versiyonlarda istenilen herhangi bir nokta seçilebilecektir.

- PID denetleyicisi deneysel olarak bulunan Kp, Ki, Kd değerlerine bakarak topun mevcut konumunu alıp topun hızını ve ivmesini hesap ederek servo motorların yapacakları dönüş açısını hesaplar.

- PID denetleyicisinden gelen değerler servo motorlara gönderilir ve sistemin hareketi sağlanır.

- Topun el ile itilme hızı veya topun başlangıç konumuna göre system birkaç salınım yaptıktan sonra denge noktasında(Setpoint) dengelenir.

## 2.3 Arayüz Modülü

### 2.3.1 Modellemede Kullanılan Program

OpenSceneGraph bu projede arayüz modülünün ana taşıyıcısıdır. Şöyle ki OpenSceneGraph kütüphaneleri kullanılarak GUI ve 3B modelleme yapılabilmektedir.   OpenSceneGraph  kaynağının temeli   OpenGl’nin üzerinde bulunarak geliştiriciyi, düşük seviyeli   grafik çağırımlarını uygulama ve uyumlaştırma gibi işlemlerden kurtaran nesneye yönelik bir framework ile desteklemektedir. Projede OpenSceneGraph sorunsuz bir şekilde entegre oldu.

### 2.3.2 Kullanıcı Ekranı

Kullanıcı ekranında, topun klavye üzerinde konumunu x ve y koordinatları şeklinde veren bizim belirlediğimiz klavye tuşları ile hareketi sağlamaktayız.  Yine bu x ve y koordinatlarını kullanarak sistemin 3B bir simülasyonu gösterilecektir. Bu yapılırken ekranın çipe verdiği x ve y koordinatları çipten alınarak simülasyon da topun hareketi gerçekleşecektir.

### 2.3.3 Modelleme

Projemiz için gerekli olan objeleri oluşturduk. Bunlar ise  top ekran direk ve tahtadan oluşmaktadır.

Yaptığımız objeleri birbiri ile entegre olmasını sağladık.

Texture Mapping (Doku Kaplama): Doku kaplama 2D bir grafiği, 3D bir cisme uygulamaktır. Bu sayede biz oluşturulduğumuz cisimlere texture mapping ile gerçekçi görüntüler ve dokular kazandırtık.

Oluşturduğumuz objelerin hareketlerini sağladık. Alttaki tahta ve direk hareket etme kabiliyeti yok. Top ve masa bizim klavye üzerinden girdiğimiz tuşlar ile hareket etmektedir. Bu hareketi matris çarpım işlemleri ile sağladık. İleriki aşamada donanımdan aldığımız inputlar ile hareket sağlanacaktır.

Işığın yansımasını cismin yüzeyine hangi açıyla geldiğini belirleyerek düzenlemesini ve kamera ayarlamasını yaptık.

# 3. GÖREV DAĞILIMI

| Ali Ozan Taçalan | Donanım,Yazılım |
| --- | --- |
| Emrullah Gençoğlu | Donanım, Yazılım |
| Ekber Aziz | Modelleme, Yazılım |
| Serap Uçuş | Donanım , Modelleme |
| Hasan Bilgin | Donanım, Modelleme |
| Şahin Eğilmez | Modelleme, Yazılım |
| Oğuz Erdi Erkmen | Donanım, Yazılım |

# 4. REFERANSLAR

[1] Arduino Mega 2560, https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560

[2] OpenSceneGraph, http://www.openscenegraph.org/

[3] MathWorks: R2011a Documenj	tation, http://www.mathworks.com/help/index.html.